Schwimmerventil RSV VA DN 25

Schwimmerventil DN 25 für die Befüllung von mittleren bis großen Vorratsbehältern

bzw. deren Niveauregelung.

Über die Verschiebung des Schwimmers auf der Schwimmerstange kann ein gewünschter Flüssigkeitsstand exakt eingestellt werden.

Geeignet für aggressive Wässer und sonstige aggressive Flüssigkeiten

Hohe Durchflussleistung

Maximale Betriebsdruck: 8 bar g*

Anschluss Außengewinde nach DIN ISO 228

Ventilsitz austauschbar

Maximale Temperatur: 190 °C

Kvs-Wert: 6,5 m³/h

Offene Bauart – freier Auslauf nach unten

Gehäuse aus Edelstahl 1.4571

Innenteile und Deckel aus Edelstahl 1.4571

Schwimmerstange aus Edelstahl 1.4571

Sitzdichtung : FPM

Schwimmer müssen separat bestellt werden

* Die den Ventil-Dimensionen zugeordneten Schwimmer-Größen genügen

bis zu einem Zuleitungsdruck von 6 bar, bis 8 bar ist um eine Nummer

größerer Schwimmer zu verwenden

Edelstahl Schwimmer

bis 6 bar – 	Art.Nr. 000844

bis 8 bar –	Art.Nr. 000845

Fabrikat: Berluto-Typ RSV VA 1“

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de