Schwimmerventil RSV O DN 20 für Trinkwasser mit DVGW Zulassung

Schwimmerventil DN 20 für die Befüllung von mittleren bis großen Vorratsbehältern

bzw. deren Niveauregelung.

Über die Verschiebung des Schwimmers auf der Schwimmerstange kann ein gewünschter Flüssigkeitsstand exakt eingestellt werden.

Geeignet für Trink-Wasser und sonstige neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten

Hohe Durchflussleistung

Mit DVGW Zulassung

Maximale Betriebsdruck: 12 bar g*

Anschluss Außengewinde nach DIN ISO 228

Ventilsitz austauschbar

Maximale Temperatur: 80 °C

Kvs-Wert: 3,2 m³/h

Offene Bauart – freier Auslauf nach unten

Gehäuse aus Messing  CuZn39Pb1AIB

Innenteile und Deckel aus Messing

Schwimmerstange Messing

Sitzdichtung : EPDM

Schwimmer müssen separat bestellt werden

* Die den Ventil-Dimensionen zugeordneten Schwimmer-Größen genügen

bis zu einem Zuleitungsdruck von 6 bar, bis 8 bar ist um eine Nummer größerer,

bis 12 bar ein um zwei Nummern größerer Schwimmer zu

Kupfer Schwimmer

bis 6 bar – 	Art.Nr. 000803

bis 8 bar –	Art.Nr. 000804

bis 12 bar – 	Art.Nr. 000805

Fabrikat: Berluto-Typ RSV O 3/4“

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de