Schwimmerventil SV 45 DN 15

Schwimmerventil DN 15 für die Befüllung von kleinen Vorratsbehältern

bzw. deren Niveauregelung

Über die Verschiebung des Schwimmers auf der Schwimmerstange kann

ein gewünschter Flüssigkeitsstand eingestellt werden.

Geeignet für aggressive Wässer, sonstige aggressive Flüssigkeiten

aber auch für Druckluft und neutrale Gase

Druckdichte Bauart

Maximale Betriebsdruck: 10 bar

Anschluss Außengewinde nach DIN ISO 228

Ventilsitz austauschbar

Maximale Temperatur: 180 °C

Gehäuse und Innenteile aus Edelstahl 1.4404

Schwimmerstange aus Edelstahl 1.4301  5 x 5 mm.

Deckel aus Edelstahl 1.4404

Sitzdichtung : FPM

Schwimmer müssen separat bestellt werden

Kunststoff PE-HD  Ø 90 mm. (Art.Nr. 000831)

Kupfer  96 x 84 mm. (Art.Nr. 000800)

Edelstahl 1.4571  Ø 95 mm. (Art.Nr. 000841)

Fabrikat: Berluto-Typ:SV 45 1/2“

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de