Schwimmerventil SV 94 DN 10

Schwimmerventil DN 10 für die Befüllung von kleinen Vorratsbehältern

bzw. deren Niveauregelung

Über die Verschiebung des Schwimmers auf der Schwimmerstange kann

ein gewünschter Flüssigkeitsstand eingestellt werden.

Geeignet für Wasser und sonstige neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten.

Maximale Betriebsdruck: 6 bar g

Anschluss Außengewinde nach DIN ISO 228

Ventilsitz austauschbar

Maximale Temperatur: 80 °C

Gehäuse und Innenteile aus Messing

Schwimmerstange aus Messing  5 x 5 mm

Kappe aus Kunststoff

Sitzdichtung : NBR

Schwimmer müssen separat bestellt werden

Kunststoff PE-HD  Ø 90 mm. (Art.Nr. 000831)

Kupfer  96 x 84 mm. (Art.Nr. 000800)

Edelstahl 1.4571  Ø 95 mm. (Art.Nr. 000841)

Fabrikat: Berluto-Typ:SV 94 3/8“

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de