Schwimmerventil ESV 80 F/G DN 40

Schwimmerventil DN 40 für die Befüllung von mittleren bis großen Wasservorratsbehältern

bzw. deren Niveauregelung.

Über die Verschiebung des Schwimmers auf der Schwimmerstange und

der Lasche für die Niveauregulierung kann ein gewünschter Flüssigkeitsstand

exakt eingestellt werden.

Geeignet für aggressive Wässer und sonstige aggressive Flüssigkeiten.

Verwendbar als Rohrleitungsschwimmerventil oder als

Einbauventil mit Tauchrohranschluss

Hohe Durchflussleistung

Berluto patentierte Bauart

Kurze Einbaulänge durch Hebelübersetzung

Robuste, schmutzunempfindliche Ausführung

Maximaler Betriebsdruck: 12 bar g*

Anschluss Flansch nach DIN EN 1092

Ventilsitz austauschbar ohne Demontage des Ventils

Maximale Temperatur: 190 °C

Kvs-Wert: 14 m³/h

Geschlossene und druckfeste Bauart

Gehäuse aus Edelstahl 1.4404

Innenteile und Deckel aus Edelstahl 1.4404

Schwimmerstange aus Edelstahl 1.4571

Sitzdichtung: FPM

Schwimmer müssen separat bestellt werden

* Die den Ventil-Dimensionen zugeordneten Schwimmer-Größen genügen bis zu einem Zuleitungsdruck von 8 bar, bis 10 bar ist ein um eine Nummer größerer, bis 12 bar ein um zwei Nummern größerer Schwimmer zu verwenden

Edelstahl Schwimmer

bis 6 bar – 	Art.Nr. 000845

bis 8 bar –	Art.Nr. 000846

bis 12 bar -	Art.Nr. 000847

Fabrikat: Berluto-Typ ESV 80 F/G 1 1/2“

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de