Schwimmerventil KSV 80 DN 10

Schwimmerventil DN 10 für die Befüllung von mittleren bis großen Vorratsbehältern

bzw. deren Niveauregelung.

Über die Verschiebung des Schwimmers auf Schwimmerstange kann

ein gewünschter Flüssigkeitsstand exakt eingestellt werden.

Geeignet für Wasser und sonstige neutrale, nicht klebende	 Flüssigkeiten.

Hohe Durchflussleistung

Maximaler Betriebsdruck: 12 bar g*

Anschluss Außengewinde nach DIN ISO 228

Ventilsitz  und Kolben austauschbar

Maximale Temperatur: 150 °C

Kvs-Wert: 2,6 m³/h

Geschlossene Bauart – mit Tauchrohranschluss

Gehäuse aus Edelstahl 1.4408

Innenteile und Steuerkolben aus Edelstahl 1.4404

Schwimmerstange aus Edelstahl 1.4571

Sitzdichtung: FPM

Schwimmer müssen separat bestellt werden

* Die den Ventil-Dimensionen zugeordneten Schwimmer-Größen genügen

bis zu einem Zuleitungsdruck von 6 bar, bis 8 bar ist um eine Nummer größerer,

bis 12 bar ein um zwei Nummern größerer Schwimmer zu

Kunststoff Schwimmer		Edelstahl Schwimmer

bis 12 bar – 	Art.Nr. 000833			Art.Nr. 000842

Fabrikat: Berluto-Typ KSV 80 3/8“

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de