Druckminderer DRV 703 1" für Trinkwasser

Druckminderer 1" aus Edelstahl mit Innengewinde nach ISO 228

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck): 16 bar

Hinterdruck stufenlos einstellbar von: 1,5 bis 6 bar

Maximale Medien- und Umgebungstemperatur 75°C

Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar

Kvs-Wert: 5,4 m³/h

Entlastetes Einsitz – Membranventil

Mit Schmutzfängersieb

Innenteile austauschbar

beidseitiger Manometeranschluss G ¼"

Gehäuse aus Edelstahl – 1.4408, Haube aus Kunststoff PA6

Innenteile aus Edelstahl – 1.4404 und Kunststoff

Membrane und Dichtungen aus EPDM mit KTW und W270-Zulassung

Hauptsächlicher Einsatz für Trinkwasser, aggressive Wässer und

sonstige aggressive Flüssigkeiten,

auch für Luft und Gase geeignet.

Nicht für Dampf geeignet!

Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

Fabrikat: Berluto-Typ: DRV 703 1"

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de