Druckminderer DRV 725-R 2"

Druckminderer 2" aus Edelstahl mit Außengewinde nach ISO 7

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck): 40 bar

Hinterdruck stufenlos einstellbar von: 1,5 bis 20 bar

Maximale Medien- und Umgebungstemperatur 190°C

Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar

Kvs-Wert: 13 m³/h

Entlastetes Einsitz – Kolbenventil

Mit Schmutzfängersieb

Innenteile austauschbar

beidseitiger Manometeranschluss G ¼"

Gehäuse und Federhaube aus Edelstahl – 1.4408

Innenteile aus Edelstahl – 1.4404

Dichtungen aus FKM

Hauptsächlicher Einsatz für VE-Wasser, aggressive Wässer und

sonstige aggressive Flüssigkeiten,

auch für Luft und Gase geeignet.

Nicht für Dampf geeignet!

Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

Fabrikat: Berluto-Typ: DRV 725-R 2"

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de