Druckminderer DRV 730-D 1 ¼"

Druckminderer DN 1 ¼" aus Edelstahl mit Innengewinde nach ISO 228

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck): 16 bar

Hinterdruck stufenlos einstellbar von: 0,3 bis 2 bar

Maximale Medien- und Umgebungstemperatur 200 °C

Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 0,3 bar

Kvs-Wert: 4,7 m³/h

Entlastetes Einsitz – Kolbenventil

Innenteile austauschbar

beidseitiger Manometeranschluss G ¼"

Gehäuse und Federhaube aus Edelstahl – 1.4408

Innenteile aus Edelstahl – 1.4404

Membrane und Dichtungen aus PTFE/ EPDM/ FEPM

Hauptsächlicher Einsatz für Dampfanwendungen,

für VE-Wasser, aggressive Wässer und

sonstige aggressive Flüssigkeiten,

auch für Luft und Gase geeignet.

Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

Fabrikat: Berluto-Typ: DRV 730-D 1 ¼"

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de