Druckminderer DRV 872 DN 25

Druckminderer DN 25 aus Edelstahl mit Flansche nach DIN EN 1092 PN 40

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck): 40 bar

Hinterdruck stufenlos einstellbar von: 0,5 bis 4 bar

Maximale Medien- und Umgebungstemperatur 190°C

Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar

Kvs-Wert: 5,4 m³/h

Entlastetes Einsitz – Membranventil

Mit Schmutzfängersieb

Innenteile austauschbar

beidseitiger Manometeranschluss G ¼“

Gehäuse und Federhaube aus Edelstahl – 1.4408,

Innenteile aus Edelstahl – 1.4404

Membrane und Dichtungen aus FPM

Hauptsächlicher Einsatz für VE-Wasser, aggressive Wässer und

sonstige aggressive Flüssigkeiten

auch für Luft und Gase geeignet.

Nicht für Dampf geeignet!

Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

Fabrikat: Berluto-Typ: DRV 872 DN 25

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de